ПЛЮС ЛАКТОФЕРРИН FAST ИФА

5091LFERF[7]02.24

Конкурентный иммуноферментный метод для скрининга и количественного определения лактоферрин в сухом детском молоке

Пожалуйста, обращайтесь по вопросам технической поддержки и дополнительной информации к официальным дистрибьюторам на территории Вашей страны:

| Официальный дистрибьютор в России: ООО "НеоТест" ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир +7 499 911 02 01 info@neo-test.ru www.neo-test.ru Техническая поддержка support@neo-test.ru | Официальный дистрибьютор в Беларуси: ОДО "КомПродСервис" ул. Филимонова, 25Г, г. Минск +375 17 336 50 54 info@komprod.com www.komprod.com Техническая поддержка support@komprod.com |
| --- | --- |

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

EuroProxima лактоферрин FAST ELISA представляет собой набор для скрининга и количественного выявления лактоферрина в сухом детском питании методом конкурентного иммуноферментного анализа. Набор предназначен для проведения 96 определений. Однако, в связи с тем, что образцы и стандарты измеряются в дубликатах, в общей сложности может быть проанализировано 40 образцов. Набор содержит все реагенты необходимые для проведения анализа. Реагенты для пробоподготовки не входят в комплект.

1. ВВЕДЕНИЕ

Лактоферрин представляет собой гликопротеин семейства трансферринов массой 80 кДа. Лактоферрин способен связывать и переносить железо (ионы Fe3+). Лактоферрин содержится в большинстве биологических жидкостей и является основным компонентом врожденной иммунной системы млекопитающих. Его защитные эффекты варьируют от прямой антимикробной активности против большой группы микроорганизмов, в том числе бактерий, вирусов, грибков и паразитов, до противовоспалительного и противоопухолевого действия. Этот широкий спектр обусловлен механизмом действия лактофиррина, включающим не только способность лактоферина связывать железо, но также взаимодействовать с молекулярными и клеточными компонентами, как хозяина, так и патогенных микроорганизмов. Лактоферрин содержится в слизистых выделениях, моче и плазме. Самая высокая концентрация лактоферрина у человека обнаружена в молоке и молозиве. В бычьем молоке концентрация лактоферрина варьирует от 0,05 до 0,5 г/л. В 2012 г Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов одобрило использование бычьего лактоферрина в качестве пищевой добавки. В результате чего спрос на это вещество резко увеличился, в частности из-за применения лактоферрина в детском сухом питании, особенно в Китае.

Специально для контроля концентрации бычьего лактоферрина в детском питании R-Biopharm Nederland разработало набор лактоферрин FAST ELISA.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕСТА

Набор для проведения ИФА включает 12 сенсибилизированных стрипов по 8 лунок в каждом. Лунки планшета сенсибилизированы моноклональными антителами, специфичными по отношению к тилозину. Тилозин, меченый ферментом, стандартные растворы тилозина или образцы, содержащие тилозин вносят в лунки планшета. Свободный тилозин (в стандартном растворе или в образце) и тилозин, меченый ферментом, конкурируют за специфические сайты связывания на поверхности лунок планшета (конкурентный иммуноферментный анализ). После инкубации в течение одного часа несвязанные реагенты удаляют на стадии промывки. Количество связанного тилозина, меченого пероксидазой визуализируют путем добавления раствора субстрат/хромогена. Связанный конъюгат тилозин-пероксидаза превращает хромоген в окрашенный продукт. Реакция останавливается добавлением серной кислоты. Окраску проб измеряют фотометрически при 450 нм, ее интенсивность обратно пропорциональна концентрации тилозина в образце.

3. СПЕЦИФИЧНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Предел обнаружения (LOD) и возможность обнаружения (CCβ) определяются в оптимальных условиях.

| Матрица | Способ пробоподготовки | LOD (мкг/г) | Возможность обнаружения (CCβ, мкг/г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское сухое питание | 8.1 | 103 | 200 |

Если результаты анализа признаны неудовлетворительными, необходимо провести повторный анализ образца подтверждающим методом.

4. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЕ

Набор реагентов и его компоненты, до и сразу после использования, должны храниться в холодильнике при температуре от +2 до +8˚С.

После истечения срока годности качество работы набора и его компонентов не гарантировано.

Перед проведением анализа все компоненты набора, включая микротитровальный планшет, должны быть доведены до комнатной температуры. Избегайте образования конденсата на стенках лунок планшета. Извлекать планшет из упаковки можно только после его нагревания до комнатной температуры.

Необходимо избегать любого прямого воздействия света на раствор хромогена.

Признаки порчи реагентов:

- Синяя окраска раствора субстрата перед переносом его в лунки.

- Слабая или отсутствующая цветовая реакция нулевого стандарта (Bmax, E450nm <0,8).

5. КОМПОНЕНТЫ НАБОРА

Руководство по эксплуатации. Один запечатанный микротитровальный планшет (12 стрипов по 8 лунок), сенсибилизированный антителами. Планшет готов к использованию.

Позиции реагентов в наборе. Приготовление реагентов описано в разделе 9.

1. Буфер для разбавления (30 мл, 10-кратный концентрированный)

2. Буфер для промывки (30 мл, 20-кратный концентрированный)

3. Раствор субстрата (12 мл, готовый к использованию)

4. Стоп-раствор (15 мл, готовый к использованию)

5. Стандарт (2,5 мкг/мл лиофилизированный)

6. Стандарт (2,5 мкг/мл лиофилизированный)

7. Стандарт (2,5 мкг/мл лиофилизированный)

8. Раствор конъюгата (150 мкл; 100-кратный концентрированный)

9. не используется

10. не используется

11. не используется

12. не используется

13. не используется

14. не используется

15. не используется

16. не используется

17. не используется

18. не используется

19. не используется

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

- весы, емкости для взвешивания;

- перчатки;

- гомогенизатор (вортекс, миксер);

- автоматическое устройство для промывки планшетов либо 8-канальная микропипетка 100-300 мкл;

- шейкер для микропланшетов;

- микропланшетный фотометр с фильтром 450 нм;

- пипет-дозаторы 10-1000 мклпипет-дозатор 2,5 мл;

- дистиллированная вода.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор может содержать опасные вещества. За дополнительной информацией обращайтесь к соответствующим паспортам безопасности (SDS).

Избегайте контакта биологических проб с кожей и слизистыми.

Не пипетируйте реагенты ртом.

Не допускайте потребления пищи или жидкости, курения, хранения или приготовления пищи, применения косметики в пределах обозначенной рабочей области.

Не используйте компоненты набора после истечения их срока годности и не перемешивайте компоненты из разных партий.

Каждая лунка используется как оптическая кювета. Поэтому не прикасайтесь к поверхности лунок, не допускайте их повреждения и загрязнения.

Все компоненты должны быть полностью растворены перед применением. Обращайте особое внимание на субстрат и концентрат промывочного буфера, которые имеют тенденцию к кристаллизации при температуре +4 °C.

Оптимальные результаты могут быть получены при строгом соблюдении протокола анализа. Точность и воспроизводимость результатов анализа зависит от аккуратности пипетирования и равномерного промывания лунок.

R-Biopharm Nederland не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, за исключением того, что материалы, из которых произведена продукция, стандартного качества. Дефектные продукты будут заменены.

R-Biopharm не несет ответственности за любой ущерб, включая специальный или косвенный ущерб, или расходы, возникающие непосредственно или косвенно от использования этого продукта.

8. ПОДГОТОВКА ПРОБ

8.1 Детское сухое питание

- Взвесьте 1 г образца и залейте водой для получения объема 10 мл.

- Встряхните на вортексе, а затем перемешайте раствор в течение 5 мин.

- Разведите образец в 200 раз буфером для разведения следующим образом: добавьте 50 мкл образца к 450 мкл буфера для разведения (10-кратное разведение), перемешайте и затем добавьте 50 мкл 10-кратно разведенного образца к 950 мкл буфера для разведения, чтобы получить 200-кратное разбавление, перемешайте.

- В ИФА используйте 50 мкл разведенного образца на лунку.

8.2 Детское сухое питание, содержащее лактоферрина > 2500 мкг/г

Подготовка образцов, требующих дальнейших разведений для получения результатов в линейной части диапазона калибровки.

- Подготовьте образец, содержащий высокий уровень лактоферрина, как указано в пункте 8.1.

- Приготовьте чистый образец детского сухого питания (образец, не содержащий лактоферрина), как указано в пункте 8.1.

- Используйте разведенный чистый образец детского сухого молока, чтобы разбавить образец, содержащий высокий уровень лактоферрина, например: для конечного коэффициента разведения 1/10000 необходимо смешать 100 мкл разведенного тестируемого образца с 400 мкл раствора чистого образца.

9. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

Перед началом испытаний реагенты должны быть доведены до температуры окружающей среды. Любые неиспользованные реагенты должны быть немедленно возвращены на хранение в температуру 2 - 8ºC.

Микротитровальный планшет

Верните неиспользованные лунки в закрывающийся пакет с осушителем и храните при температуре 2 - 8ºC до использования в последующих анализах. Сохраните также держатель лунок.

Буфер для разведения (10 х концентрат)

Буфер для разведения поставляется в концентрации 10х. Этот буфер используется для разведения конъюгата и образцов. Перед использованием необходимо развести буфер 1:10 (10 мл буфера + 90 мл дистиллированной воды). Концентрированный буфер должен быть нагрет до комнатной температуры (20 - 25ºC)  и тщательно перемешан. Концентрированный буфер может содержать осадок. Разбавленный буфер должен храниться при температуре от 2 до 8ºC.

Буфер для промывки (20 х концентрат)

Буфер для промывки поставляется в концентрации 20х. Буфер необходимо приготовить непосредственно перед использованием. На один стрип необходимо 40 мл разведенного раствора (2 мл концентрата буфера + 38 мл дистиллированной воды).

Раствор субстрата

Раствор субстрата (готовый к применению, 12 мл). Довести температуру раствора до комнатной, избегать попадания света, перед пипетированием перемешать содержимое (возможно образование осадка при 4ºC).

Стандартный раствор лактоферрина

Для приготовления серийного разведения стандарта лактоферрина необходимо добавить 2 мл буфера для разведения к лиофилизированному стандарту лактоферрина и перемешать. Полученный раствор содержит 2,5 мкг лактоферрина на мл.

Перенесите 0,25 мл этого раствора в чистую пробирку и добавьте 0,25 мл буфера для разведения. Полученный раствор содержит 1,25 мкг лактоферрина на мл. Аналогично продолжайте процедуру разведения для получения диапазона серийных разведений: 2,5, 1,25, 0,625, 0,313, 0,156 и 0,078 мкг/мл.

Раствор конъюгата

Конъюгат поставляется в концентрации 100х. Предварительно процентрифугируйте конъюгат (1 мин, 1000 х g). Смешайте 5 мкл концентрированного конъюгата и 495 мкл буфера для разведения. На 16 лунок (2 стрипа) требуется 800 мкл рабочего раствора конъюгата. Хранить неиспользованный концентрированный конъюгат необходимо при 2 - 8 °С.

10. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Протокол промывки

В ходе выполнения ИФА между этапами инкубации необходимо удалять несвязанные компоненты. Это достигается посредством соответствующей процедуры промывки. Очевидно, что каждая процедура промывки должна проводиться с большой тщательностью, что бы гарантировать повторяемость и воспроизводимость результатов.

Промывка вручную или с помощью автоматического вошера может осуществляться следующим образом:

Промывка вручную

1. Жидкость из лунок вылить путем резкого переворачивания планшета, удалить остатки жидкости путем энергичного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому листом сухой фильтровальной бумаги.

2. Все лунки заполнить буфером для промывки до края лунки (300 мкл).

3. Процесс промывки (этапы 1 и 2) повторять трижды.

4. Жидкость из лунок выливать путем резкого переворачивания планшета.

5. После последнего промывания планшет перевернуть и удалить остатки жидкости путем энергичного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому листом сухой фильтровальной бумаги

6. Не допускать высыхания лунок перед внесением следующего реагента.

Промывание с помощью автоматического вошера

При использовании автоматического вошера проверьте, чтобы из всех лунок жидкость удалялась полностью, чтобы раствор для промывания тщательно распределялся, заполняя до края каждую лунку во время каждого цикла промывания. Вошер должен быть запрограммирован на выполнение трех циклов промывки.

Протокол анализа

1. подготовить образцы в соответствии с главой 8 (подготовка образцов) и подготовить реагенты в соответствии с главой 9 (приготовление реагентов);

2. внести 100 мкл буфера для разведения в двух повторностях (лунки H1, H2, холостая проба);

внести 50 мкл буфера для разведения в двух повторностях (лунки А1, А2, макс. опт. плотность, Bmax);

внести 50 мкл каждого градуировочного раствора в двух повторностях (лунки от В1,2 до G1,2 т.е. 0,078, 0,156, 0,313, 0,625, 1,25 и 2,5 мкг/мл);

3. внести по 50 мкл раствора каждого образца в двух повторностях в оставшиеся лунки планшета;

4. внести по 50 мкл конъюгата во все лунки за исключением Н1 и Н2;

5. запечатайте планшет и перемешайте его содержимое в течение нескольких секунд (на шейкере для микротитровальных планшетов либо аккуратными круговыми движениями);

6. планшет инкубировать в течение 30 мин при температуре 20-25ºС;

7. удалить раствор из микротитровального планшета и промыть 3 раза буфером для промывки;

8. внести по 100 мкл раствора субстрата во все лунки;

9. инкубировать планшет в темноте в течение 15 минут при температуре 20 - 25˚С;

10. внести по 100 мкл стоп-реагента во все лунки;

11. сразу же измерить оптическую плотность при 450 нм.

11. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Значения ОП образцов, измеренные в этом анализ, преобразуются в соответствующие концентрации следующим образом:

Среднее значение оптической плотности (ОП) холостых лунок вычитается из индивидуальной ОП. лунок, содержащих стандарты и образцы. Тогда эти значения ОП стандартов и образцов (средние значения дубликатов) делятся на среднее значение ОП нулевого стандарта и умножается на 100. Таким образом, нулевой стандарт становится равным 100% (максимальное поглощение), а остальная ОП. значения указаны в процентах от максимального поглощения.

Значения, рассчитанные для стандартов, вводятся в полулогарифмический график зависимости концентрации аналита.

Альтернатива калибровочной кривой:

Значения абсорбции (logit) расчета стандартов отложены на оси Y в зависимости от эквивалентной концентрации аналита на логарифмической оси X.

Для удобства клиентов R-Biopharm предлагает 2 программы, которые можно использовать для интерпретации результатов ИФА:

- RIDASOFT®Win.NET Food & Feed (артикул Z9996FF). В этой программе все тесты R-Biopharm ELISA (включая EuroProxima) предварительно запрограммированы в базе данных. Список совместимых ридеров предоставляется по запросу.

- Simplefit. Эта программа на базе Excel разработана для расчета результатов всех тестов EuroProxima.

8.1 Детское сухое питание

Для оценки концентрации лактоферрина (мкг/мл) в образцах детского питания, полученное содержание лактоферрина умножают на фактор 2000.

12. ЛИТЕРАТУРА

Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concerning additives in feeding stuffs. Official Journal of the European Communities L270: 1-34.

Council Regulation 2821/98 of 17 December 1998 amending, as regards withdrawal of the authorisation of certain antibiotics, Directive 70/524/EEC concerning additives in feeding stuffs. Official Journal of the European Communities L351: 4-8.

Commission Regulation 2788/98 of 22 December 1998 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feeding stuffs as regards the withdrawal of authorisation for certain growth promoters. Official Journal of the European Communities L347: 31-32.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Для заказа теста EuroProxima Lactoferrin FAST ELISA используйте код 5091LFERF.

14. ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

Глава 11 была обновлена.